Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра БЖД

Отчет по лабораторной работе №7

«Исследование параметров производственного шума и определение эффективности мероприятий 
по защите от шума»

Выполнили: студенты гр. 3142 Горбунов В. В. Данилин А. С. Бутолин Н. А. Проверил:

2006

Вводная часть

Цель работы: исследование параметров производственного шума на соответствие требованиям санитарных норм и изучение основных принципов по эффективной защите от шума.

В работе предлагается исследовать параметры шума на рабочем месте на соответствие допустимым при отсутствии и наличии мероприятий по шумоглушению и частотные зависимости эффективности этих мероприятий.

Способы снижения шума:

- Снижение шума в источнике шумообразования. 
Для этого применяется:

  - разнесение частот собственных колебаний деталей от частот возмущающих сил;

  - замена металлических деталей деталями из пластмасс;

  - установка гибких связей между деталями  и узлами агрегата;

  - демпфирование вибраций соударяющихся деталей с помощью резины, пробки и асбеста.

- Звукопоглощение.
В качестве звукопоглощающих материалов используются материалы, в которых происходит процесс перехода звуковой энергии в тепловую (пористые материалы: маты из супертонкого стекловолокна, базальтового волокна, плиты «Акмигран»). Падающие звуковые волны вызывают колебания воздуха в порах вещества. Вследствие вязкости воздуха эти колебания сопровождаются трением, и кинетическая энергия воздуха переходит в тепловую.

- Звукоизоляция.
Для этого применяются твердые материалы, рассчитанные на то, чтобы не пропустить звук из одного объема в другой за счет его отражения. Наличие щелей и отверстий существенно ухудшает звукоизоляцию.

- Акустическое экранирование.
Акустический экран – это преграда ограниченных размеров с определенной звукоизолирующей способностью, устанавливаемая между источником шума и защищаемым от шума местом. При распространении прямого звука от источника шума возникает звуковая тень, т.е. снижение уровней звукового давления. Экраны плохо снижают НЧ шум, который огибает из за счет дифракции.

Обработка результатов эксперимента

## 1. Результаты измерений шума

| f, Гц / L, дБ | 1 | 2а | 2б | 2в | 4 | 3а | 3б | 3в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 50 | 46 | 48 | 50 | 84 | 4 | 2 | 0 |
| 125 | 61 | 57 | 50 | 54 | 87 | 4 | 11 | 7 |
| 250 | 75 | 63 | 55 | 66 | 82 | 12 | 20 | 9 |
| 500 | 86 | 74 | 68 | 82 | 78 | 12 | 18 | 4 |
| 1000 | 96 | 92 | 79 | 82 | 75 | 4 | 17 | 14 |
| 2000 | 101 | 99 | 80 | 81 | 73 | 2 | 21 | 20 |
| 4000 | 77 | 68 | 49 | 57 | 71 | 9 | 28 | 20 |
| 8000 | 60 | 42 | 24 | 32 | 70 | 18 | 36 | 28 |

Обозначения:

1 – уровень звукового давления без средств защиты;

2 – уровень звукового давления со средством защиты;

3 – эффективность средства снижения шума;

4 – норма ПС-75 (помещения для проведения экспериментальных работ, помещения для размещения агрегатов ЭВМ);

а – защитный кожух без звукопоглотителя;

б – защитный кожух со звукопоглотителем;

в – защитный экран из алюминиевого сплава.

## 2. Оценка эффективности звукоизолирующего кожуха

26 = 64

27 = 128

28 = 256

29 = 512

210 = 1024

211 = 2048

212 = 4096

213 = 8192

Очевидно, что уровень звукового давления источника шума превышает допустимый в полосе частот от 300 Гц до 4,7 кГц. Эффективность действия кожуха без поглотителя невысока, он не обеспечивает значительного снижения уровня звукового давления; измеренные параметры значительно превышают допустимые в весьма широкой полосе частот.

## 3. Оценка эффективности звукоизолирующего кожуха со звукопоглотителем

26 = 64

27 = 128

28 = 256

29 = 512

210 = 1024

211 = 2048

212 = 4096

213 = 8192

Эффективность действия кожуха со звукопоглотителем выше, чем без него, особенно в области ВЧ. Это объясняется тем, что падающие звуковые волны вызывают колебания воздуха в порах вещества. Вследствие вязкости воздуха эти колебания сопровождаются трением, и кинетическая энергия воздуха переходит в тепловую.

Тем не менее, в области СЧ уровень звукового давления превышает допустимый. Этого можно избежать, увеличивая толщину звукоизолирующего материала или комбинируя мероприятия по шумоглушению.

## 2. Оценка эффективности звукоизолирующего кожуха со звукопоглотителем

26 = 64

27 = 128

28 = 256

29 = 512

210 = 1024

211 = 2048

212 = 4096

213 = 8192

Эффективность снижения шума с помощью акустического экрана заметна в областях СЧ и ВЧ. Уровень звукового давления ненамного превышает допустимый в области СЧ.

Заключение

В данной лабораторной работе мы провели исследование параметров шума на рабочем месте на соответствие допустимым при отсутствии и наличии мероприятий по шумоглушению и частотные зависимости эффективности этих мероприятий.

Результаты измерения уровней шума

| Номер пункта | Условия опыта | Уровни звукового давления в октавных полосах |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Шумовой фон | 48 | 36 | 38 | 29 | 22 | 22 | 20 | 22 | 35 |
| 2 | Источник шума без средств защиты от шума | 50 | 61 | 75 | 86 | 96 | 101 | 77 | 60 | 103 |
| 3 | Источник шума в кожухе без звукопоглотителя | 46 | 57 | 63 | 74 | 92 | 99 | 68 | 42 | 101 |
| 4 | Источник шума в кожухе со звукопоглотителем | 48 | 50 | 55 | 68 | 79 | 80 | 49 | 26 | 81 |
| 5 | Источник шума с экраном | 50 | 54 | 66 | 82 | 82 | 81 | 57 | 32 | 84 |
| 6 | Эффективность звукоизолирующего кожуха | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 9 | 18 | 2 |
| 7 | Эффективность звукоизолирующего кожуха со звукопоглотителем | 2 | 11 | 20 | 18 | 17 | 21 | 28 | 34 | 22 |
| 8 | Эффективность экрана | 0 | 7 | 9 | 4 | 14 | 20 | 20 | 28 | 19 |
| 9 | Предельно допустимые уровни звуковых давлений и уровни звука (ПС-75) | 84 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 10 | Превышение над допустимым уровнем звукового давления и уровней звука, полученных в п. 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 28 | 6 | 0 | 23 |
| 11 | Превышение над допустимым уровнем звукового давления и уровней звука, полученных в п. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Превышение над допустимым уровнем звукового давления и уровней звука, полученных в п. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Превышение над допустимым уровнем звукового давления и уровней звука, полученных в п. 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 |