Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра БЖД

Отчет по лабораторной работе №5

«Исследование защиты человека от воздействия 
СВЧ-излучения»

Выполнили: студенты гр. 3142 Горбунов В. В. Данилин А. С. Бутолин Н. А. Проверил:

2006

Вводная часть

Цель работы: ознакомиться с санитарно-гигиеническим нормированием излучения радиочастот и изучить методы защиты персонала от облучения при работе с маломощным СВЧ-генератором и мобильным телефоном стандарта GSM 900/1800.

Электромагнитные поля (ЭМП) генерируются токами, изменяющимися во времени. Спектр электромагнитных (ЭМ) колебаний находится в широких пределах по длине волны  от 1000 км до 0.001 мкм и менее, а по частоте ƒ от 3102 до 31020 Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях находит ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касается, прежде всего, ЭМ полей радиочастот. Они подразделяются по длине волны на ряд диапазонов (табл.1).

# Таблица 1

| Название диапазона | Длина волны | Диапазон частот | ## Частота | По международному регламенту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Название диапазона | Номер |
| Длинные волны (ДВ) | 10-1 км | Высокие частоты (ВЧ) | 3 - 300 кГц | Низкие (НЧ) | 5 |
| Средние волны (СВ) | 1км-100м |  | 0,3 – 3 MГц | Средние (С Ч) | 6 |
| Kopoткиe волны (KB) | 100- 10м |  | 3 - 30 МГц | Высокие (ВЧ) | 7 |
| Ультракороткие волны (УКВ) | 10- 1 м | Высокие (УВЧ) | 30 - 300 MГц | Очень высокие (ОВЧ) | 8 |
| Микроволны: дециметровые (дм); сантиметровые (см); миллиметровые (мм) | 1м-10см 10- 1см 1см - 1мм | Сверх-высокие частоты (СВЧ) | 0,3 - 3 ГГц 3 - 30 ГГц 30 - 300 ГГц | Ультравысокие (УВЧ) Сверхвысокие (СВЧ) Крайне высокие (КВЧ) | 9 10 |

ЭМ поле складывается из электрического поля, обусловленного напряжением на токоведущих частях электроустановок, и магнитного, возникающего при прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются на большие расстояния.

В промышленности источниками ЭМП являются электрические установки, работающие на переменном токе частотой от 10 до 106 Гц, приборы автоматики, электрические установки с промышленной частотой 50 - 60 Гц, установки высокочастотного нагрева (сушка древесины, склеивание и нагрев пластмасс и др.). В соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 значения предельно допустимой напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06 - 300 МГц на рабочих местах приведены в табл.2.

Предельно допустимые уровни (ПДУ) по электрической составляющей не должны превышать 20 В/м, а по магнитной составляющей - 5 А/м. ЭМП характеризуется  совокупностью переменных  электрических и магнитных составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая природа,  нo они существенно различаются по заключенной в ниx энергии, характеру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого, - по действию на среду, в т.ч. и на человека. Чем короче длина волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант ЭМ излучения. Связь между энергией Y и частотой f колебаний определяется как:

Y = hf     или, поскольку длина волны  и частота связаны соотношением      f= с/,

Y = hс/,

где: с - скорость распространения электромагнитных волн в воздухе (с = 3108   м/с),

h - постоянная Планка, равная 6,61034  Вт/см2.

Таблица 2

| Составляющая ЭМИ, по которой оценивается его воздействие, и диапазон частот, МГц | Предельно допустимая напряженность ЭМП в течение рабочего дня |
| --- | --- |
| Электрическая составляющая: 0.06 – 3 3 – 30 30 – 50 50 – 300 | 50 В/м 20 В/м 10 В/м 0,5 В/м |
| Магнитная составляющая: 0.06-1,5 30-50 | 5 А/м 0,3 А/м |

ЭМП вокруг любого источника излучения разделяют на 3 зоны: ближнюю - зону индукции, промежуточную - зону интерференции и дальнюю - волновую зону. Если геометрические размеры источника излучения меньше длины волны излучения  (т.е. источник можно рассматривать как точечный), границы зон определяются следующими расстояниями R:

- ближняя зона (индукции)    R </2	.

- промежуточная зона (интерференции)   /2 <R< 2

- дальняя зона (волновая)  R >2.

Работающие с источниками излучения НЧ, СЧ и, в известной степени, ВЧ и ОВЧ диапазонов находятся в зоне индукции. При эксплуатации генераторов СВЧ и КВЧ диапазонов работающие часто находятся в волновой зоне.

В волновой зоне интенсивность поля оценивается величиной плотности потока энергии (ППЭ), т.е. количеством энергии, падающей на единицу площади поверхности. В этом случае ППЭ выражается в Вт/м2 или производных единицах: мВт/см2, мкВт/см2. ЭМП по мере удаления от источника излучения быстро затухает. ЭМ волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ (микроволны) используются в радиолокации, радиоастрономии, радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии, физиотерапии. Иногда ЭМП УВЧ диапазона применяются для вулканизации резины, термической обработки пищевых продуктов, стерилизации, пастеризации,  вторичного  разогрева пищевых продуктов. СВЧ-аппараты используются для микроволновой терапии.

Наиболее опасными для человека являются ЭМП высокой и сверхвысокой частот. Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМП может служить количество электромагнитной энергии, поглощаемой им при пребывании в электрическом поле. Величина поглощаемой человеком энергии зависит от квадрата силы тока, протекающего через его тело, времени пребывания в электрическом поле и проводимости тканей человека.

По законам физики изменения в веществе может вызвать только та часть энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или проходящая через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные волны лишь частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастотного диапазона: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облучения организма, а также от площади облучаемой поверхности и анатомического строения органа или ткани.

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее отражению на границе раздела, определяемой содержанием воды в тканях и другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и ионов, содержащихся в тканях, приводят к преобразованию электромагнитной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик глаза, стекловидное тело, семенники и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности теплового действия ЭМП на организм животного составляют для диапазона средних частот - 5000 В/м, высоких - 2250 В/м, очень высоких - 150 В/м, дециметровых - 40 мВт/см2, сантиметровых - 10 мВт/см2, миллиметровых - 7 мВт/см2.

ЭМП с меньшей интенсивностью не обладает термическим действием на организм, но вызывает слабовыраженные эффекты аналогичной направленности, что согласно ряду теорий считается специфическим нетепловым действием, т.е. переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то форму нетепловой энергии. Нарушение гормонального равновесия при наличии СВЧ-фона на производстве следует рассматривать как противопоказания для профессиональной деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и частыми стрессовыми ситуациями.

Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 мВт/см2. Это фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Поражение глаз в виде помутнения-хрусталика (катаракты) - последствия воздействия ЭМП в условиях производства. При воздействии миллиметровых волн изменения наступают немедленно, но быстро проходят. В то же время при частотах около 35 ГГц возникают устойчивые изменения, являющиеся результатом повреждения эпителия роговицы.

Клинические исследования людей, подвергшихся производственному воздействию СВЧ-облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см2, показали отсутствие каких-либо проявлений катаракты.

Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, приводит к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, нарушению обменных процессов [2]. При воздействии значительных интенсивностей СВЧ поля может возникать более или менее выраженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают изменения и в составе крови.

В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с источниками ЭМП СВЧ частот предельно допустимые интенсивности ЭМП на рабочих местах приведены в табл. 3.

Таблица 3.

| В диапазоне СВЧ (300 МГц - 300 ГГц) | Предельно допустимая интенсивность |
| --- | --- |
| 1. Для работающих при облучении в течение: - всего рабочего дня. - не более 2 ч за рабочий день - не более 15-20 мин за рабочий день 2. Для лиц, не связанных профессионально, и для населения | 10 мкВт/см2 100 мкВт/см2 1000 мкВт/см2 1 мкВт/см2 |

Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, к применению защитного экранирования, дистанционного управления устройствами, излучающими ЭМ волны, применению средств индивидуальной защиты. Защитные экраны делятся на:

1)  отражающие излучение;

2) - поглощающие излучение.

К первому типу относятся сплошные металлические экраны, экраны из металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму типу относятся экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из металлизированной ткани: защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а также защитные очки (при интесивности выше 1 мВт/см2), стекла которых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, или сетчатые очки в виде полумасок из медной или латунной сетки.

Обработка результатов эксперимента

## 1. Исследование зависимости уровня облучения от расстояния до источника

Sэф=λ24πGпр=324π⋅55=39,4 см2ППЭэ=РпрSэф;ППЭт=РгGп4πℓ2F2

| ℓ, см | Рпр1, мВт | Рпр2, мВт | Рпр3, мВт | Рпр. ср., мВт | ППЭэ, мкВт/см2 | ППЭт, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,7 | 0,65 | 0,75 | 0,700 | 17,8 |  |
| 16 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,393 | 9,98 |  |
| 17 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,533 | 13,5 |  |
| 18 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,373 | 9,48 |  |
| 19 | 0,4 | 0,37 | 0,39 | 0,387 | 9,81 |  |
| 20 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,343 | 8,71 |  |
| 21 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,363 | 9,22 |  |
| 22 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,313 | 7,95 |  |
| 23 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,337 | 8,54 |  |
| 24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,280 | 7,11 |  |
| 25 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,307 | 7,78 |  |
| 26 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,233 | 5,92 |  |
| 27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,280 | 7,11 |  |
| 28 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,197 | 4,99 |  |
| 29 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,233 | 5,92 |  |
| 30 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,173 | 4,40 | 19,5 |
| 35 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,157 | 3,98 | 14,3 |
| 40 | 0,095 | 0,095 | 0,097 | 0,096 | 2,43 | 10,9 |
| 45 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,090 | 2,28 | 8,65 |
| 50 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,078 | 1,99 | 7,01 |
| 55 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,070 | 1,78 | 5,79 |
| 60 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,060 | 1,52 | 4,87 |
| 65 | 0,05 | 0,06 | 0,055 | 0,055 | 1,40 | 4,15 |
| 70 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,047 | 1,18 | 3,57 |
| 75 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,044 | 1,13 | 3,11 |
| 80 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 1,02 | 2,74 |
| 85 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,040 | 1,02 | 2,42 |
| 90 | 0,03 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,863 | 2,16 |
| 95 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,888 | 1,94 |

Зависимость мощности облучения от расстояния

## 2. Снятие диаграммы направленности антенны

## 3. Исследование защитных свойств экранов

| Тип экрана | Pпр1, мВт | Pпр2, мВт | Pпр. ср., мВт | Lэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,0 |
| №1 (резина) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 12,0 |
| №2 (медная сетка) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 2,1 |
| №3 (медная сетка) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 18,0 |
| №4 (медная сетка) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | >>10 |
| №5 (резина, арм. сеткой) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 18,0 |
| №6 (оргстекло) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,0 |
| №7 (оргстекло+вода) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 36,0 |
| №8 (резина) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4,5 |
| №9 (защитная ткань) | 0,025 | 0,03 | 0,0275 | 6,5 |
| №10 (защитная ткань) | 0,09 | 0,1 | 0,095 | 1,9 |
| №11 (дверь от СВЧ-печи) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | >>100 |

## 4. Расчет безопасного расстояния до антенны

ℓ=FРгGп4π⋅ППЭ

ППЭ = 0,1 мВт/см2.

Нормальная мощность: Рг = 4 мВт, ℓ = 13,23 см.

Повышенная мощность: Рг = 80 мВт, ℓ = 59,17 см.

## 5. Измерение ППЭ мобильных телефонов

| Модель телефона | ППЭ, мкА | ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- |
| LG G1600 | 30 | 10,5 |
| Siemens A75 | 27 | 9,45 |
| Nokia 3510 | 42 | 14,7 |
| SonyEricsson J300 | 40 | 14 |
| SonyEricsson Z600 дисплеем к антенне | 9 | 3,15 |
| боком к антенне | 38 → 2 | 13,3 → 0,7 |
| задней стенкой к ант. | 5 | 1,75 |

Заключение

В этой лабораторной работе мы исследовали влияние на организм человека СВЧ-излучения и методы защиты от него.

В ходе экспериментов было установлено, что наилучшую защиту от излучения с частотой 10 ГГц обеспечивают экраны, включающие в себя металлическую сетку с малым размером ячейки. Кроме того, было замечено, что дистиллированная вода обладает выраженным экранирующим эффектом. Экраны из оргстекла, сетки с крупным размером ячейки и ткани не обеспечивают защиту от излучения с данной частотой.

При измерении плотности потока энергии мобильных телефонов были отмечены следующие закономерности:

- Максимальный уровень излучаемой мощности наблюдается в момент установки связи с базовой станцией. При этом многократно превышается допустимый ППЭ (3 мкВт/см2).

- После установки связи ППЭ у всех телефонов снижается до допустимого.

- Заметное влияние на ППЭ оказывает качество связи с БС.

- Из данного эксперимента нельзя сделать выводы о различиях в излучаемой мощности различных телефонов, поскольку не было возможности обеспечить достаточную повторяемость результатов.

Экспериментальный график ППЭ

Теоретический график ППЭ