Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра ТОР

Отчет по лабораторной работе

«Узкополосное согласование СВЧ-транзистора»

Выполнили:

студенты гр. 3142 Горбунов В. В.

Саламаха Я. А.

Брычеева С. В.

Проверил:

2006

Вводная часть

Цель работы: синтезировать микрополосковые согласующие цепи для СВЧ транзистора FSX017WF в пакете AWR Microwave Office, рассчитать максимально достижимый коэффициент усиления на рабочей частоте, сравнить полученный коэффициент усиления и максимально достижимый, оценить полосу пропускания по критерию согласования входа и выхода не хуже -10 дБ.

СВЧ транзисторы, работающие в малосигнальном режиме, обычно представляют линейным четырехполюсником и описывают матрицей рассеяния. СВЧ транзисторы обычно плохо согласованы по входу и выходу, но если синтезировать входную и выходную согласующие цепи, которые обеспечивают идеальное согласование транзистора по входу и выходу, то коэффициент усиления существенно вырастет. В полосе частот обеспечить идеальное согласование транзистора принципиально невозможно, но на одной частоте это сделать нетрудно – например, с помощью реактивных шлейфов.

Обработка результатов эксперимента

Индивидуальное задание:

Транзистор FSX017WF

Линии МПЛ

Подложка: толщина 0.5 мм, ε=5

Рабочая частота – 9.5 ГГц

Волновое сопротивление – 50 Ом.

## 1. Определение ЧХ транзистора без согласования

Замерим ЧХ собственно транзистора.

Включим транзистор в исследуемую схему.

Очевидно, коэффициенты отражения транзистора далеки от идеала, согласованность по входу и выходу плохая.

## 2. Одношлейфное согласование

Подбором длин входного и выходного отрезка линии добьемся, чтобы на рабочей частоте точки S11 и S22 попали на окружность единичной активной проводимости. При этом получим L1=14,51 мм, L2=10,47 мм.

Теперь подключим согласующие шлейфы. В качестве согласующего шлейфа для входа используем короткозамкнутый отрезок (элемент MLSC), имеющий при малых электрических длинах индуктивную реакцию, а для выхода – разомкнутый отрезок (элемент MLEF), имеющий при малых электрических длинах емкостную реакцию.

Подбором длин входного и выходного шлейфов пытаемся добиться, чтобы на рабочей частоте точки S11 и S22 попали как можно ближе к центру диаграммы. Из-за заметной паразитной внутренней обратной связи в транзисторе (коэффициент S12 отличен от нуля) входная и выходная цепи влияют друг на друга, поэтому процесс согласования занимает значительное время и не приводит к идеальному результату.

Заключение

Сравнивая характеристики транзистора до и после согласования, мы видим, что коэффициент усиления вырос на 6,43 дБ, полоса согласования входа по уровню -10 дБ составила 220 МГц, полоса согласования выхода – 200 МГц.