Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра ТОР

Отчет по лабораторной работе №4 (10)

«Исследование Т-образного двойного волноводного 
сочленения»

Выполнили:

студенты гр. 3142 Горбунов В. В.

Саламаха Я. А.

Брычеева С. В.

Проверил:

2006

Вводная часть

Цель работы: исследование свойств согласованного Т-образного волноводного сочленения; изучение условий и способов согласования Т-образного сочленения с помощью четвертьволновых трансформаторов и резонансных щелей.

Схема экспериментальной установки

а) для измерения коэффициента отражения:

от генератора

к индикатору КСВ

исследуемое

сочленение

б) для измерения коэффициента передачи:

от генератора

к индикатору КСВ

исследуемое

сочленение

в) Т-образное волноводное сочленение:

плечо 3

плечо 2

плечо 4

плечо 1

Обработка результатов эксперимента

## 1. Измерение модулей коэффициентов отражения |S33| и |S44|

f = 9231 МГц

g≈1КСВ; S33,34=КСВ−1КСВ+1

|S33| = 0,59

|S44| = 0,43

Определение проводимостей g:

g33 = 0,26

g44 = 0,40

## 2. Расчет значений g

Расчетное значение g соотносится с экспериментально найденными.

## 3. Расчет согласующего трансформатора

b

bтр

b’

a/2

## 4. Измерение модулей элементов матрицы рассеяния

| f, ГГц | 9,00 | 9,05 | 9,10 | 9,17 | 9,20 | 9,25 | 9,34 | 9,42 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,11 |
| ¦S11¦ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |

| f, ГГц | 9,00 | 9,05 | 9,10 | 9,15 | 9,20 | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 9,40 | 9,45 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ33 | 2,04 | 1,99 | 1,90 | 1,79 | 1,67 | 1,57 | 1,48 | 1,33 | 1,35 | 1,41 | 1,50 |
| ¦S33¦ | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |

| f, ГГц | 9,00 | 9,05 | 9,10 | 9,15 | 9,20 | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 9,42 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ44 | 2,08 | 2,02 | 1,88 | 1,75 | 1,61 | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,54 | 1,88 |
| ¦S44¦ | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,31 |

| f, ГГц | 9,00 | 9,05 | 9,10 | 9,15 | 9,20 | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 9,40 | 9,45 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦S12¦, дБ | -9,70 | -10,15 | -10,08 | -11,70 | -12,70 | -13,90 | -15,00 | -15,50 | -14,90 | -13,80 | -12,30 |
| ¦S12¦ | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,24 |

| f, ГГц | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦S13¦, дБ | -3,80 | -3,70 | -3,60 | -3,50 | -3,40 | -3,50 |
| ¦S13¦ | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 |

| f, ГГц | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦S14¦, дБ | -3,30 | -3,20 | -3,15 | -3,10 | -3,10 | -3,15 |
| ¦S14¦ | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

## 5. Аналитический расчет модулей элементов матрицы 
рассеяния

## 6. Построение экспериментальных графиков зависимостей от частоты модулей элементов матрицы рассеяния

## 7. Построение аналитических графиков зависимостей от частоты модулей элементов матрицы рассеяния

Заключение

В этой лабораторной работе мы исследовали свойства согласованного Т-образного волноводного сочленения; изучили условия и способы согласования Т-образного сочленения с помощью четвертьволновых трансформаторов и резонансных щелей.